Examen Electronica

1.Rezistenta electrica:

1.1 Definitie : O mărime fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor electric de a se opune trecerii prin el a curentului electric.

-Formula :

R=U/I;

-Scheme de conexiune :

Serie: Rtotal=R1+R1

Paralel: 1/R1+R2

1.2 Divizorul de tensiune/current:

- Divizorul de tensiune:

Este sistemul simplu format din două rezistenţe serie conectate la o sursă de tensiune. Tensiunea se divide pe rezistenţe astfel  că pe fiecare dintre rezistenţe se obţine o tensiune mai mică, proporţională cu tensiunea sursei şi cu valoarea rezistenţei.

- Schema:

- Divizorul de curent:

Este sistemul format din două rezistenţe paralel conectate la o sursă de curent. Curentul se divide pe rezistenţe astfel că prin fiecare dintre rezistenţe se obţine un curent mai mic, proporţional cu curentul sursei şi invers proporţional cu valoarea rezistenţei.

- Schema

  - Transfer maxim de putere:

Rg = Rs

2.Dioda semiconductoare.

2.1 Structura:

Dioda semiconductoare - este un dispozitiv electronic format dintr-o joncţiune PN prevăzută cu două contacte metalice atașate la cele două zone numite Anod (+) şi Catod(-). Acest ansamblu este introdus într-o capsulă cu rol de protecție și de transfer al căldurii degajate în timpul funcționării.

Proprietatea principala a unei diode este aceea ca permite circulatia curentului intr-un singur sens, fiind un dispozitiv unidirectional.

-Caracteristica grafica:

2.2 Rezistenta dinamica:

Egală cu limita raportului du/di în jurul punctul de funcţionare

2.3 Tipuri de diode:

- Redresoare : Este un dispozitiv mic cu caracteristici disproportionate si are aplicabilitate in principal la dispozitivele de inalta frecventa si la curenti foarte mici, cum ar fi radiourile, televizoarele etc.

- Comutatie: Aceste diode au un strat mare de jonctiune P-N. Astfel, transformarea tensiunii AC in DC nu este limitata

- Schottky: In acest tip de dioda, jonctiunea este formata prin contactarea materialului semiconductor de tip N cu metalul.

- Varicap: Acest tip de dioda se comporta ca si un condesator variabil.

- Zener: Diodele Zener sunt proiectate sa functioneze polarizate invers

- Luminiscenta: Aceste diode transforma energia electrica in energie luminoasa.

3.Tranzistorul bipolar

3.1-Structura:

- NPN	  - PNP

-Simbol:

- NPN 	 - PNP

Tranzistorul se poate afla la un moment dat în una din următoarele situaţii:

- tranzistor blocat.

- tranzistor în regiunea activă.

- tranzistor saturat.

3.2 Scheme de polarizare:

3.3 Tranzistorul cu effect de camp:

JFET(Junction Field Effect Transistor):   Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncțiune (JFET) este un dispozitiv semiconductor format din joncțiuni PN și caracterizat prin trei terminale: poartă, sursă și drenă

Structura:

MOSFET (Metal Oxid Semiconductor- Field Effect Tranzistor): Tranzistorul cu Efect de Câmp cu Poartă Izolată (MOSFET) este un dispozitiv semiconductor în care poarta este izolată de restul tranzistorului printr-un strat de oxid. Structura acestuia include terminalele sursă, drenă și poartă

Structura:

.

4.Redresorul monofazat:

Schema bloc(la general):

Redresor monoalternanta: Redresorul mono-alternanta este cel mai simplu redresor. Blocul redresor contine un singur element redresor, o dioda.

Schema:                                                                              Grafic:

Redresor dubla alternata cu punct median: Redresorul dublă alternanță cu punct median este un circuit care utilizează un transformator cu secundar cu două înfășurări inseriate și un punct median, împreună cu două diode

Schema +grafic

Redresor dubla alternata in puncte:

Redresorul dublă alternanță în punte este un circuit care utilizează patru diode conectate în configurație de punte.

Schema +grafic

5.Amplificator cu tranzistor bipolar:

Structura fundamentala:

Parametrii amplificatorului sunt:

Impedanta: Z= U / I

-Amplificarea de tensiune : Au = U0/Ui

Adb=20log U0/Ui

Scheme elementare:

6.Amplificatoare operationale:

-Simbol:

Principiul de functionare: Amplificatoarele operaționale (AO) amplifică diferența de tensiune dintre două intrări folosind reacție negativă pentru a controla amplificarea. Ele sunt esențiale în prelucrarea semnalelor analogice, îndeplinind funcții precum amplificare, sumare și integrare.

-Amplificator inversor:

Schema :

-Amplificator neinversor:

Schema: