# 10. MĂSURĂTORI CU OSCILOSCOPUL

## Scopul lucrării

Scopul lucrării este studiul cu ajutorul osciloscopului a unui circuit serie RLC de curent alternativ.

## Teoria lucrării

Un circuit serie RLC de curent alternativ arată ca în figura de mai jos:

La bornele circuitului se aplică o tensiune alternativă, care are expresia:

|  | ut=Umaxsin(ωt- φ) | (1) |
| --- | --- | --- |

în care:u(t) - reprezintă valoarea instantanee a tensiunii alternative;

Umax- reprezintă valoarea maximă a tensiunii alternative;

ω - reprezintă pulsația tensiunii alternative care este legată de frecvența ν prin relația

ω=2πν

t - reprezintă timpul;

ϕ - reprezintă faza tensiunii alternative.

Prin alimentarea circuitului RLC cu tensiunea alternativă dată de expresia (1), prin circuit va lua naștere un curent alternativ care are expresia:

|  | i(t)=Imaxsinωt | (2) |
| --- | --- | --- |

unde i(t) reprezintă valoarea instantanee a curentului alternativ din circuit, iar Imax reprezintă amplitudinea (valoarea maximă) a curentului alternativ. Pe fiecare element de circuit vom avea o cădere de tensiune, iar diagrama fazorială a tensiunilor pe cele trei elemente de circuit (considerate  ideale) este următoarea:

Dacă se ia ca referință fazorul curentului, atunci valorile instantanee ale căderilor de tensiune pe cele trei elemente de circuit sunt:

|  | uR(t)=URmaxsinωt= ImaxRsinωt | (3) |
| --- | --- | --- |
|  | uC(t)=UCmaxsin(ωt-π2)= ImaxXCsin(ωt-π2) | (4) |
|  | uL(t)=ULmaxsin(ωt+π2)= ImaxXLsin(ωt+π2) | (5) |

Tensiunea la borne este atunci:

|  | u(t)=Umaxsin(ωt-φ)= ImaxZsin(ωt-φ) | (6) |
| --- | --- | --- |

unde Z reprezintă impedanța circuitului serie de curent alternativ, XC reprezintă reactanța capacitivă iar XL reactanța inductivă. Între aceste mărimi există relația:

| Z=R2+XL-Xc2 |  | (7) | URmax=ImaxR |  | (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULmax=ImaxXL |  | (8) | UCmax=ImaxXC |  | (11) |
| XL=ωL=2πνL |  | (9) | XC=1ωC=12πνC |  | (12) |
|  | Umax=ImaxZ |  |  | (13) |  |

Cu ajutorul osciloscopului putem determina valorile maxime ale tensiunilor de pe elementele de circuit, întrucât osciloscopul ne permite să vizualizăm forma semnalului electric în timp, ca  în figura de mai jos:

O oscilație completă în timp a semnalului alternativ se face în timpul T numit perioadă, această mărime fiind legată de frecvență prin relația:

|  | T=1ν | (14) |
| --- | --- | --- |

## Modul de lucru și instalația experimentală

Se studiază un circuit serie de curent alternativ care are următoarele elemente de circuit:

R=220Ω,C=0,46 μF și o bobină a cărei inductanță L trebuie determinată, rezistența ohmică a bobinei fiind RL=0,3 Ω.

Se fac următoarele operații:

- Se alimentează circuitul de curent alternativ cu ajutorul transformatorului;

- Se vizualizează cu ajutorul osciloscopului tensiunea electrică pe rezistența calibrată;

- Se determină perioada T a tensiunii alternative prin înmulțirea numărului de diviziuni corespunzătoare acesteia de pe axa timpului cu constanta de timp fixată pe osciloscop;

- Se determină frecvența și pulsația tensiunii alternative ν=1T și ω=2πν;

- Se determină valoarea maximă URmax a tensiunii alternative pe rezistența R și se determină valoarea maximă Imax a curentului din circuit cu ajutorul relației (8);

- Se muta bornele de măsură ale osciloscopului astfel încât să măsoare tensiunea pe întregul circuit RLC și se determină valoarea maximă a tensiunii Umax la bornele circuitului R,L,C;

- Se determină valoarea impedanței circuitului cu formula:

|  | Z=UmaxImax | (15) |
| --- | --- | --- |

- Ținând cont că și bobina are o rezistența ohmică RL formula impedanței este:

|  | Z=R+RL2+ωL-1ωC2 | (16) |
| --- | --- | --- |

- Se determină folosind formula (16) valoarea inductanței L a bobinei din circuitul de curent alternativ.

## Datele experimentale

| Nr. crt. | T | ν | Umax | URmax | UCmax | ULmax | Imax | Z |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s | kHz | V | V | V | V | A | Ω | H |  |
| 1 | 50∙10-6 | 20 | 1,20 | 1,19 | 0.36 | 0,66 | 0,005 | 222,2 |  | 0,0009 |
| 2 | 40∙10-6 | 25 | 1,60 | 1,58 | 0.37 | 1,02 | 0,0009 | 222,2 |  | 0,0011 |
| 3 | 66,5∙10 -6 | 15 | 2 | 1.98 | 0,8 | 0,85 | 0,009 | 222,2 |  | 0,0007 |