Termocuplul

Termocuplul este un senzor de temperatură, a cărui funcționare se bazează pe efectul Seebeck. Acesta constă în apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit compus din două metale diferite ale căror joncţiuni sunt menţinute la temperaturile T2  T1. (figura 1)

VAB

B

B

A

To

To

T1

T2

o

o

Figura 1

Se constată experimental că tensiunea electromotoare care apare la bornele circuitului este proporţională cu diferenţa de temperatură a contactelor, coeficientul de temperatură AB numit forţă termoelectrică diferenţială, depinzând de tipul materialelor. Pentru diferenţe mici între temperaturile T1 şi T2, tensiunea electromotoare se scrie:

dVAB=αAB⋅dT					(1)

Deoarece AB depinde în general de temperatură, tensiunea electromotoare care se măsoară este integrala expresiei (1) adică:

VAB=T1T2αA−αBdT=T1T2αAB⋅dT		(2)

Apariţia diferenţei de potenţial între cele două metale conectate ca în figura 1 se poate explica fizic în felul următor. Dacă materialul A este un semiconductor, în regiunea cu temperatură mai mare, concentraţia purtătorilor de sarcină este mai mare, ceea ce duce la difuzia acestora spre regiunea mai rece, care se încarcă negativ sau pozitiv după semnul sarcinilor purtătorilor. Câmpul electric care ia naştere se va opune creşterii nelimitate a sarcinii în zona mai rece, ajungându-se în final la un regim staţionar.

Tensiunea electromotoare staţionară este mărimea cu ajutorul căreia definim forţa termoelectrică a materialului respectiv, definită ca tensiunea electromotoare pe grad. (exemplu mV / K)

În lucrarea de faţă cele două materiale sunt metale. În cazul metalelor, spre deosebire de semiconductori, concentraţia de purtători nu variază cu temperatura, iar difuzia purtătorilor este determinată de diferenţa de energie la cele două temperaturi. Pentru domenii limitate de temperatură se poate scrie:

VAB=αT2−T1=α⋅ΔT					(3)

unde în cazul metalelor: α=−keπ23r+32kTEF				   (4)

cu: - k: constanta lui Boltzmann; - e: sarcina electronului; - T: temperatura; - r: un factor care depinde de mecanismul intern al conducţiei electronice iar EF este energia nivelului Fermi al metalului

# Dispozitivul experimental:

Montajul experimental constă din ansamblul format din cele două metale (termocuplu) cu sudurile lor ţinute una la temperatura camerei şi cealaltă într-un cuptoraş electric, temperaturile celor două joncţiuni fiind măsurate cu ajutorul a două termometre.

Termometru

T1

T2

milivoltmetru

electronic

Termometru

B

B

Cuptoras

electric

Figura 2 Montajul experimental

Modul de lucru:

1. Se verifică montajul şi se recunosc părţile componente.

2. Se conectează la priza de 220 V alimentatorul milivoltmetrului electronic şi a cuptoraşului electric şi se porneşte prin butonul lateral de pornire.

3. Se determină valorile tensiunii electromotoare VAB din 5 în 5 grade, ale indicaţiilor termometrului T2. Se verifică de fiecare dată şi T1.

4. Datele experimentale se trec în tabelul cu date experimentale.

5. Se trasează folosind softul SciDavis caracteristica statică a termocuplului: dependenţa VAB = f (T) unde T = T2 – T1.

6. Dependenţa fiind liniară, se determină panta dreptei (A slope) care este chiar coeficientul  (forţa termoelectrică) din relaţia 3.

7. Se analizează posibilitatea folosirii acestui dispozitiv ca și senzor de temperatură.

Tabelul cu date experimentale:

| Nr.crt | t1 | t2 | ΔT | VAB | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | K | mV | mV/K |
| 1. | 24 | 24 | 0 | -0.010 | 0.0511 |
| 2. | 24 | 28 | 4 | 0.256 |  |
| 3. | 24 | 32 | 8 | 0.491 |  |
| 4. | 24 | 36 | 12 | 0.695 |  |
| 5. | 24 | 38 | 14 | 0.789 |  |
| 6. | 24 | 40 | 16 | 0.875 |  |
| 7. | 24 | 42 | 18 | 0.980 |  |
| 8. | 24 | 44 | 20 | 1.072 |  |
| 9. | 24 | 46 | 22 | 1.159 |  |
| 10. | 24 | 48 | 24 | 1.229 |  |

Caracteristica statică: