Termorezistorul

Consideraţii teoretice

Termorezistoarele funcţionează pe baza creşterii rezistivităţii odată cu creşterea temperaturii.

Modelul electronilor liberi, presupune că electronii de valenţă ai metalelor sunt colectivizaţi şi se comportă ca un gaz perfect. În absenţa unor câmpuri electrice sau magnetice electronii liberi se mişcă haotic, cu aceeaşi probabilitate după orice direcţie din spaţiu. Sub acţiunea unui câmp electric constant  E după o direcţie dată, apare o componentă de mişcare a tuturor electronilor  dirijată după această direcţie, suprapusă peste mişcarea haotică termică. In mişcarea lor, electronii se ciocnesc cu impurităţile, defectele de reţea sau fononii. Conform modelului clasic (Drude) conductibilitatea electrică are valoarea :

σ=1ρ=ne2τm=neμ				(1)

unde n este concentraţia electronilor,  m*  masa efectivă a electronilor, τ timpul de relaxare (timpul dintre două interacţii consecutive ), e sarcina electronilor, iar μ mobilitatea lor. Se ştie

σ=1ρ=ℓRS					(2)

unde ρ reprezintă rezistivitatea conductorului, ℓ şi S dimensiunile geometrice ale acestuia respectiv lungimea şi secţiunea iar R este rezistenta electrică. In cazul metalelor, concentraţia electronilor rămâne practic constantă cu creşterea temperaturii, creşterea rezistivităţii este determinată de scăderea mobilităţii purtătorilor, ca rezultat al creşterii împrăştierii electronilor de către vibraţiile reţelei cristaline (cvasiparticule numite fononi). Rezistivitatea unui metal conţinând atomi de impurităţi are forma :

ρ=ρt+ρi						(3)

unde ρt este contribuţia mişcării termice iar ρi este rezistivitatea cauzată de împrăştierea undelor asociate electronilor pe atomi de impurităţi, care perturbă periodicitatea reţelei. La zero absolut rezistenţa extrapolată, numită rezistenţă reziduală, este egală cu ρi pentru metalele şi aliajele ce nu trec în stare de supraconductibilitate. Aceasta este independentă de temperatură şi are valori de 105 – 106 ori mai mare ca ρla temperatura de 20oC, depinzând de puritatea metalului.

Contribuţia reţelei sau a fononilor la rezistivitate depinde de temperatură. In metale simple ρteste proporţional cu temperatura în afară de regiunea temperaturilor foarte joase. Proporţionalitatea cu T la temperaturi mai mari rezultă din faptul că probabilitatea împrăştierii electronilor este proporţională cu numărul de fononi.

În domeniul temperaturilor înalte, variaţia rezistivităţii este caracterizată de legea:

Δρ=αρoΔT					(4)

sau

ρ=ρ01+α⋅t=ρ0+ρ0⋅α⋅t				(5)

iar 			R = R0 (1+α·t)			(6)

unde t0 = 0 oC,  ρ0=rezistivitatea la 0 oC, Ro = rezistența la 0 oC

Schema de principiu a instalaţiei este dată în fig. 1. Rezistenţa se măsoară cu puntea Wheatstone.  Pentru masurarea temperaturii în domeniul 20  600 C se foloseşte un termometru. Dimensiunile geometrice ale firului din care este confecţionat rezistorul sunt ℓ = 10 m, Φ = 0,5 mm.

# Figura1

# Modul de lucru

- stabileşte modul de folosire al punţii Wheatstone .

- Se conectează plita cu agitatorul magnetic şi se urmăreşte creşterea  temperaturii şi concomitent  creşterea rezistenţei. Datele se trec în tabel.

- Ţinând cont de dimensiunile geometrice ale sârmei de cupru,cu ajutorul relaţiei 2 se calculează rezistivitatea.

- Se reprezintă grafic dependența R(t) care reprezintă carecteristica statică a termorezistorului.

- Se determină rezistența la t0 = 0 oC și α, coeficientul de temperatură al rezistivității.

- Se analizează posibilitatea folosirii termorezistorului ca și senzor de temperatură.

## Tabel cu date experimentale

l=10 m

d=0,5 mm

| Nr. crt. | t | R |  | R0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0C |  |  · m |  | K−1 |
| 1 | 22 | 3.73 | 7.31 | 3.405 | 0.004405286 |
| 2 | 24 | 3.77 | 7.39 |  |  |
| 3 | 26 | 3.8 | 7.45 |  |  |
| 4 | 28 | 3.83 | 7.51 |  |  |
| 5 | 30 | 3.86 | 7.57 |  |  |
| 6 | 32 | 3.89 | 7.63 |  |  |
| 7 | 34 | 3.92 | 7.69 |  |  |
| 8 | 36 | 3.95 | 7.74 |  |  |
| 9 | 38 | 3.98 | 7.8 |  |  |
| 10 | 40 | 4.01 | 7.85 |  |  |