MĂSURAREA T.E.M. A SURSELOR

PRIN METODA COMPENSAŢIEI

- Consideraţii teoretice

Sursele de tensiune sunt dispozitive care au rolul de a menţine circulaţia purtătorilor de sarcină printr-un circuit închis. Între doi electrozi aflaţi  la potenţiale diferite ϕ+ şi ϕ− sarcinile circulă de la electrodul cu potenţial mai mare spre electrodul cu potenţial mai mic până la egalarea potenţialelor. Pentru ca  transportul purtătorilor de sarcină  să nu înceteze şi astfel intensitatea curentului să devină nulă, este necesar să se efectueze un lucru mecanic împotriva forţelor câmpului electric dintre electrozi. Mărimea

ζ=ΓE⋅dl						(1)

unde E este intensitatea câmpului electric imprimat şi integrarea se face pe circuitul închis Γ se numeşte tensiune electromotoare a sursei (t.em.). Forţele imprimate Fi=Eiq au rolul de a învinge atracţia electronilor de către anod (polul pozitiv al sursei) şi respingerea lor de către catod (polul negativ al sursei).

Tensiunea electromotoare este caracteristica de bază a unei surse de tensiune, fiind o mărime practic constantă. În schimb tensiunea la bornele sursei scade odată cu creşterea curentului ce o străbate, şi aceasta, datorită rezistenţei interne a sursei. Căderea de tensiune în interiorul sursei Uint=I⋅rmicşorează t.e.m. furnizată. În baza legilor Kirchhoff se poate scrie;

Uborne=ζ−Uint=ζ−rI=ζRR+r				(2)

unde R este rezistenţa circuitului exterior, iar r este rezistenţa internă.

- Principiul metodei

Metoda compensaţiei evită pierderea de tensiune din interiorul sursei prin anularea curentului care circulă prin sursă. Modul în care se face aceasta este ilustrat în fig.1. ζ0este tensiunea electromotoare a unei surse etalon. ζxeste tensiunea de măsurat. Cele două surse se leagă în opoziţie. În nodul A intră curenţii I1şiIa. Prin modificarea poziţiei cursorului C, curentul prin galvanometru G şi deci prin sursa de tensiune ζxpoate fi anulat. În acest caz () căderea de tensiune pe rezistenţa Rx reprezintă chiar tensiunea electromotoare a sursei:

ζx=ζ0RxR				(3)

Se va demonstra această afirmaţie pe baza legilor lui Kirchhoff.

Întrucât pentru această determinare este necesară o sursă etalon (de ex. element Weston) stabilă în timp, vom prezenta o metodă de măsurare care folosind principiul de sus, elimină totuşi cunoaşterea valoriiζ0.

- Modul de lucru

- Se realizează montajul din fig.2; în cazul montajului făcut se identifică aparatele din schemă cu cele montatepe masa de lucru.

- Se fixează valoarea R1 = 3000  pe cutia de rezistenţe R.

- Se închide întrerupătorul K1 pentru a asigura alimentarea circuitului principal.

- Se închide întrerupătorul K2. Prin circuitul ABCK2A trece un curent indicat de galvanometrul G. Este satisfăcută legea:

IxRx+I1R1=ζx					(4)

- Se reglează poziţia cursorului pe reostatul R până când acul galvanometrului indică zero şi la închideri şi deschideri repetate ale întrerupătorului K2 acul numai deviază. În această situaţie este satisfăcută relaţia:

ζx=I1R1					(5)

unde I1 este indicat de miliampermetru (mA).

- Se repetă operaţiile c), d) şi e) de cel puţin 6 ori dând lui R1 valori crescătoare în intervalul (3000  7000) .

- Se trec datele în tabelul de mai jos. Se calculează ζxpe baza ecuaţiei (5).

- Se calculează eroarea medie pătratică σx pe baza relaţiei;

σx=±Δζ12+Δζ22+Δζ32+..+Δζn2n(n−1)

undeΔζ1=ζ1−ζx> este eroarea absolută a primei măsurători, n este numărul de determinări, iar ζx>  este valoarea medie aritmetică a t.e.m.

Tabel cu date experimentale

| Nr. crt. | I1 | I1 | R1 | I1 | x | x | Δζi | σx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | div | C |  | mA | V | V | V | V |
| 1 | 53 | 105 | 5000 | 0,86 | 2.65 | 2.6486 | 0.0014 | 0.00896 |
| 2 | 50.2 |  | 5250 | 0,845 | 2.635 |  | 0.0136 |  |
| 3 | 48 |  | 5500 | 0,84 | 2.64 |  | 0.0086 |  |
| 4 | 46 |  | 5750 | 0,83 | 2.645 |  | 0.0036 |  |
| 5 | 44 |  | 6000 | 0,825 | 2.64 |  | 0.0086 |  |
| 6 | 42.1 |  | 6250 | 0,82 | 2.631 |  | 0.0176 |  |
| 7 | 41.9 |  | 6500 | 0,815 | 2.723 |  | -0.0074 |  |
| 8 | 39.3 |  | 6750 | 0,8 | 2.652 |  | -0.0034 |  |
| 9 | 37.9 |  | 7000 | 0,8 | 2.653 |  | -0.0044 |  |
| 10 | 36.1 |  | 7250 | 0,795 | 2.617 |  | 0.0036 |  |