# 6.DETERMINAREA SARCINII SPECIFICE A ELECTRONULUI PRIN METODA MAGNETRONULUI

## Considerații teoretice

Sarcina specifică a electronului reprezintă raportul dintre sarcina e și masa de repaus m a acestuia. Determinarea acestei mărimi prin metoda magnetronului se bazează pe acțiunea câmpurilor electric și magnetic asupra traiectoriei sale (v. forța Lorentz).

Magnetronul este un tub electronic special: o diodă cu anod cilindric și catod central (tip. EY-86) plasată într-un solenoid, astfel încât direcția vectorului inducție magnetică,  să coincidă cu axa de simetrie. In prezența unui câmp magnetic nenul (B  0), traiectoria electronilor ce străbat spațiul anod - catod sub acțiunea câmpului electric accelerator, se curbează. Această deviere de la traiectoria liniară crește cu B, ajungându-se peste valori B > BCritic la situația în care electronii nu mai ating anodul; în acest caz curentul anodic scade sensibil. Ecuația de mișcare a electronului într-un asemenea tub conduce la:

|  | em=8UR2B02 ; | (1) |
| --- | --- | --- |

unde em este sarcina specifică a electronului, U - tensiunea de accelerare a electronului, R - raza anodului, Bo - inducția magnetică pentru care se anulează (teoretic) curentul prin circuit. Înlocuind expresia B0=μ0NI0l , obținem:

em=8 l2μ02N2R2⋅UI02=kUI02=8,56⋅109UI02(C/kg)

de unde:

|  | em=α⋅UI02 ; |  |
| --- | --- | --- |
|  | α=8,56⋅109s4A4m2kg2 | (2) |

unde Io reprezintă intensitatea curentului critic de alimentare a solenoidului (pentru care curentul anodic scade la zero în mod teoretic).

Dispozitivul experimental se compune din trei circuite. Primul circuit alimentat la bornele 1 și 2 la tensiunea continuă, prin intermediul întrerupătorului k1 și al potențiometrului R1, este circuitul anodic al tubului magnetron T (v. figură). Cu ajutorul voltmetrului V și al miliampermetrului mA se măsoară valorile tensiunii de accelerare a electronilor, respectiv valorile curentului anodic Ia. Al doilea circuit alimentat la bornele 3 și 4 tot cu o tensiune continuă, este circuitul solenoidului S, compus din întrerupătorul k2, potențiometrul R2 și ampermetrul A, care măsoară curentul IH. Al treilea circuit este cel de încălzire al catodului magnetronului, alimentat la rețeaua de tensiune alternativă, prin intermediul transformatorului Tr (220/6,3 V).

## Modul de lucru:

- Se conectează transformatorul Tr la rețeaua de 220 V c.a.

- Se conectează redresorul de curent alternativ la rețeaua de curent alternativ; se închide întrerupătorul k1 și cu ajutorul reostatului R1 se aplică tubului magnetron o tensiune de 40 V menținută constantă și citită la voltmetrul V (Ua = 40V).

- Se conectează redresorul de 24 V și se închide întrerupătorul k2; cu ajutorul potențiometrului R2 se modifică tensiunea continuă aplicată solenoidului astfel ca pe scara ampermetrului A, curentul IH citit să varieze din 5 în 5 diviziuni. Pentru fiecare valoare IH se notează curentul anodic corespunzător Ia. Operația se repetă pentru diferite Ua.

- Se reprezintă pe hârtie milimetrică familia de curbe Ia = f(IH); fiecare curbă corespunde unei tensiuni U diferite. Pe măsura creșterii curentului IH și deci a lui B, curentul anodic Ia prezintă la început un palier, apoi o scădere accentuată, ceea ce dovedește atingerea valorii critice B0.

- Din graficul Ia = f(IH) se obține din punctele de inflexiune ale curbelor valorile curenților critici I0.

- Se calculează e/m cu relația (2) și se face media determinărilor sarcinii specifice. Datele se trec în tabel.

## Tabel cu date experimentale:

| Nr. Crt | Ua | IH | Ia | I0 | e/m | <e/m> | (e/m) teoretic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | A | A | C/kg | C/kg | C/kg |
| 1 | 60 | 0,0 | 4,6 | 0,7 | 1,68∙10 11 | 1,846∙10 11 | 1,758∙10 11 |
| 2 |  | 0,1 | 4,6 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 4 |  | 0,3 | 4,58 |  |  |  |  |
| 5 |  | 0,4 | 4,55 |  |  |  |  |
| 6 |  | 0,5 | 4,48 |  |  |  |  |
| 7 |  | 0,6 | 4,35 |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,7 | 3,74 |  |  |  |  |
| 9 |  | 0,8 | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,9 | 2,62 |  |  |  |  |
| 11 |  | 1,0 | 2,32 |  |  |  |  |
| 12 |  | 1,1 | 2,09 |  |  |  |  |
| 13 |  | 1,2 | 1,88 |  |  |  |  |
| 14 |  | 1,3 | 1,71 |  |  |  |  |
| 15 |  | 1,4 | 1,6 |  |  |  |  |
| 16 |  | 1,5 | 1,49 |  |  |  |  |
| 17 |  | 1,6 | 1,41 |  |  |  |  |
| 18 |  | 1,7 | 1,33 |  |  |  |  |
| 19 |  | 1,8 | 1,28 |  |  |  |  |
| 20 |  | 1,9 | 1,22 |  |  |  |  |
| 21 |  | 2,0 | 1,17 |  |  |  |  |

Graficul functiei

Graficul derivatei

Graficul celei de a doua derivate