# DETERMINAREA FRECVENŢEI UNEI TENSIUNI ALTERNATIVE CU AJUTORUL OSCILOSCOPULUI ELECTRONIC

## Aparate

- Osciloscop electronic

- Generator de frecvență

- Transformator de rețea

## Principiul lucrării

Scopul acestei lucrări este determinarea frecvenței unei oscilații. Pentru aceasta, ea se compune cu o oscilație perpendiculară, de frecvență cunoscută, cu ajutorul osciloscopului electronic. Ca rezultat al compunerii se obțin figuri complexe numite figuri Lissajous, după aspectul cărora se poate determina frecvența necunoscută.

Pe plăcile de deflexie orizontală ale osciloscopului se aplică o oscilație de frecvență cunoscută de la un generator de frecvență, iar pe plăcile de deflexie verticală, curentul alternativ de la rețea, de frecvență necunoscută. Ecuațiile parametrice ale celor două mișcări oscilatorii perpendiculare sunt de forma:

|  | x(t)=x0cosωxt |  |
| --- | --- | --- |
|  | y(t)=y0cosωyt+ϕ |  |

Introducem notațiile n=ωyωx și α=ωxt+ϕn. Ecuațiile (1) și (2) devin:

|  | xx0=cosωxt | (3) |
| --- | --- | --- |
|  | yy0=cosnα | (4) |

Adunând la dreapta și la stânga relației (4) termenul isinnα  și aplicând formula lui Moivre cosα+isinαn=cosnα+isinnα, ecuația (4) devine:

yy0+isinnωxt+φn=[cosωxt∙cosφn-sinωxt∙sinφn+i(sinωxt∙cosφn+cosωxt∙sinφn)]n

Explicitând membrul drept și egalând părțile reale obținem ecuația traiectoriei. Dacă n este un număr rațional de forma n=nxny, atunci pentru x=const. ecuația (5) are ny soluții pentru y, iar pentru y=const. obținem nx soluții pentru x. Traiectoria punctului descrie o serie de curbe compuse din mai multe ramuri, numite figuri Lissajous. Ținând cont de definiția lui n, obținem relația:

|  | n=nxny=ωyωx=νyνx | (6) |
| --- | --- | --- |

Fig. 1

Observăm că raportul frecvențelor (pulsațiilor) este egal cu raportul numerelor de puncte de intersecție ale figurilor cu dreptele x=const. și y=const., duse paralel cu axele de coordonate (vezi Fig. 1).

Cunoscând, de exemplu, frecvența νx și determinând nx și ny din numărul de intersecții ale figurii Lissajous cu dreptele y=const. respectiv x=const., din (6) rezultă că se poate calcula frecvența necunoscută νy cu relația

|  | νy=nxnyνx | (7) |
| --- | --- | --- |

În cazul în care n=1, din relația (5) rezultă:

|  | x2x02+y2y02-2xx0yy0cosϕ=sin2ϕ | (8) |
| --- | --- | --- |

Relația (8) reprezintă ecuația unei elipse care poate degenera într-o dreaptă pentru ϕ=0 sau ϕ=π, respectiv într-un cerc de rază R pentru ϕ=π2 și x0=y0=R.

## Dispozitivul experimental

Realizarea montajul experimental are în vedere posibilitatea de simulare și vizualizare a mișcării oscilatorii armonice a unui punct material cu ajutorul spotului luminos al unui osciloscop, dacă la bornele de intrare pentru baleiajul pe orizontală sau verticală a acestuia se aplică o tensiune alternativă. La bornele de intrare ale osciloscopului pentru baleiajul pe orizontală se conectează generatorul de frecvență (GF), iar la bornele pentru baleiajul pe verticală transformatorul de rețea (Tr.) (vezi Fig. 2).

## Modul de lucru

- Se realizează montajul experimental.

- Se conectează la rețea osciloscopul și se pune în funcțiune manevrând comutatorul de rețea. Se deconectează baza de timp și se reglează luminozitatea, focalizarea și poziția spotului luminos în centrul ecranului.

- Se conectează la rețea generatorul de frecvență GF, se pune în funcțiune prin comutatorul de rețea și se reglează amplitudinea semnalului, astfel încât baleiajul spotului să nu depășească limita ecranului osciloscopului. Se alege o gamă de frecvență care conține frecvența νx=50Hz.

- Se conectează la rețea transformatorul Tr. și se reglează amplificarea pe Oy a osciloscopului astfel încât dimensiunile verticale ale figurii obținută pe ecran să nu depășească limitele ecranului.

- Se modifică fervența νx a generatorului, în limita gamei de frecvență aleasă, până când se obține o imagine stabilă a traiectoriei (figura Lissajous). Utilizând planșa anexă, se determină numărul de intersecții nx și ny ale figurii obținute cu dreptele y=const., respectiv x=const., pentru valori diferite ale defazajului ϕ (0,π2,π). Cu relația (7) se calculează frecvența νy a tensiunii de rețea.

- Se repetă operațiile de la punctul e) pentru diverse figuri, cu valori diferite ale raportului nxny. Valorile obținute pentru νy se mediază și se prelucrează statistic.

- Cu datele obținute se completează următorul tabel.

## Tabel cu date experimentale

| Nr. crt. | Figura Lissajous ϕ=0 | νx | nx | ny | nxny | νy | νy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hz |  |  |  | Hz | Hz |
| 1 |  | 56,5 | 2 | 2 | 1 | 56,5 | 54,98 |
| 2 |  | 75,4 | 3 | 4 | 3/4 | 56,55 |  |
| 3 |  | 84,8 | 2 | 3 | 2/3 | 56,53 |  |
| 4 |  | 113,2 | 1 | 2 | 1/2 | 56,6 |  |
| 5 |  | 141,5 | 2 | 6 | 1/3 | 47,16 |  |
| 6 |  | 226,2 | 1 | 4 | 1/4 | 56,55 |  |