Referate de laborator

-Măsurări și traductoare-

Profesor îndrumător: FLOROIAN Laura

Student: NUME Prenume

Grupa: 4LFXXXX

An universitar: 202x – 202x

Brașov, 2025

CUPRINS

1.TERMOCUPLUL	3

Dispozitivul experimental:	5

Modul de lucru:	5

Tabelul cu date experimentale:	6

Caracteristica statică:	6

2. TERMISTORUL	6

Principiul lucrării	6

Dispozitivul experimental	8

Modul de lucru	9

Tabel pentru date experimentale	9

Caratcteristica statică de funcțioanre a termistorului	10

Caracteristica liniarizată de funcționare a termistorului	10

3. SENZORI DE CÂMP MAGNETIC	11

Principiul lucrării	11

Modul de lucru	12

Tabel cu date experimentale:	13

Calcule	14

4. TERMOREZISTORUL	15

Consideraţii teoretice	15

Modu de lucru	16

Tabel cu date experimentale	16

Caracteristica de funcționarea a termorezistorului	17

5. MĂSURAREA T.E.M. A SURSELOR  PRIN METODA COMPENSAŢIEI	17

Consideraţii teoretice	17

Principiul metodei	18

Modul de lucru	19

Tabel cu date experimentale	20

6. DETERMINAREA SARCINII SPECIFICE A ELECTRONULUI PRIN METODA MAGNETRONULUI	21

Modul de lucru:	22

Tabel cu date experimentale:	23

Graficul măsurătorilor	24

Graficul primei derivate	24

Graficul celei de a doua derivată	24

7. STUDIUL DISTRIBUŢIEI BOLTZMANN	25

Principiul lucrării	25

Descrierea dispozitivului experimental	26

Modul de lucru	26

Tabel cu valori experimentale:	27

Graficul distribuției Boltzmann	27

8. DETERMINAREA FRECVENŢEI UNEI TENSIUNI ALTERNATIVE CU AJUTORUL OSCILOSCOPULUI ELECTRONIC	28

Aparate	28

Principiul lucrării	28

Dispozitivul experimental	29

Modul de lucru	30

Tabel cu date experimentale	31

9.SISTEM DE ACHIZIȚIE DE DATE PENTRU STUDIUL CIOCNIRILOR	33

Scopul lucrării	33

Consideraţii teoretice	33

Montaj experimental	34

Mod de lucru	35

Ciocniri elastice:	36

Ciocniri inelastice:	36

Tabel cu valori măsurate:	37

10. MĂSURĂTORI CU OSCILOSCOPUL	38

Scopul lucrării	38

Teoria lucrării	38

Modul de lucru și instalația experimentală	40

Datele experimentale	40

# 1.TERMOCUPLUL

Termocuplul este un senzor de temperatură, a cărui funcționare se bazează pe efectul Seebeck. Acesta constă în apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit compus din două metale diferite ale căror joncţiuni sunt menţinute la temperaturile T2  T1. (figura 1)

VAB

B

B

A

To

To

T1

T2

o

o

Figura 1. Circuitul

Se constată experimental că tensiunea electromotoare care apare la bornele circuitului este proporţională cu diferenţa de temperatură a contactelor, coeficientul de temperatură AB numit forţă termoelectrică diferenţială, depinzând de tipul materialelor. Pentru diferenţe mici între temperaturile T1 şi T2, tensiunea electromotoare se scrie:

(1)

Deoarece AB depinde în general de temperatură, tensiunea electromotoare care se măsoară este integrala expresiei (1) adică:

(2)

Apariția diferenței de potențial între cele două metale conectate ca în figura 1 se poate explica fizic în felul următor. Dacă materialul A este un semiconductor, în regiunea cu temperatură mai mare, concentrația purtătorilor de sarcină este mai mare, ceea ce duce la difuzia acestora spre regiunea mai rece, care se încarcă negativ sau pozitiv după semnul sarcinilor purtătorilor. Câmpul electric care ia naştere se va opune creşterii nelimitate a sarcinii în zona mai rece, ajungându-se în final la un regim staționar.

Tensiunea electromotoare staţionară este mărimea cu ajutorul căreia definim forţa termoelectrică a materialului respectiv, definită ca tensiunea electromotoare pe grad. (exemplu mV / K)

În lucrarea de faţă cele două materiale sunt metale. În cazul metalelor, spre deosebire de semiconductori, concentraţia de purtători nu variază cu temperatura, iar difuzia purtătorilor este determinată de diferenţa de energie la cele două temperaturi. Pentru domenii limitate de temperatură se poate scrie:

(3)

unde în cazul metalelor: 				   (4)

cu: - k: constanta lui Boltzmann; - e: sarcina electronului; - T: temperatura; - r: un factor care depinde de mecanismul intern al conducţiei electronice iar EF este energia nivelului Fermi al metalului

## Dispozitivul experimental:

Montajul experimental constă din ansamblul format din cele două metale (termocuplu) cu sudurile lor ţinute una la temperatura camerei şi cealaltă într-un cuptoraş electric, temperaturile celor două joncţiuni fiind măsurate cu ajutorul a două termometre.

Termometru

T1

T2

milivoltmetru

electronic

Termometru

B

B

Cuptoras

electric

Figura 2. Montajul experimental

## Modul de lucru:

1. Se verifică montajul şi se recunosc părțile componente.

2. Se conectează la priza de 220 V alimentatorul milivoltmetrului electronic şi a cuptoraşului electric şi se porneşte prin butonul lateral de pornire.

3. Se determină valorile tensiunii electromotoare VAB din 5 în 5 grade, ale indicaţiilor termometrului T2. Se verifică de fiecare dată şi T1.

4. Datele experimentale se trec în tabelul cu date experimentale.

5. Se trasează folosind softul SciDavis caracteristica statică a termocuplului: dependența VAB = f (T) unde T = T2 – T1.

6. Dependența fiind liniară, se determină panta dreptei (A slope) care este chiar coeficientul  (forța termoelectrică) din relația 3.

7. Se analizează posibilitatea folosirii acestui dispozitiv ca și senzor de temperatură.

## Tabelul cu date experimentale:

| Nr.crt | t1 | t2 | ΔT | VAB | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | K | mV | mV/K |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

## Caracteristica statică:

# 2. TERMISTORUL

## Principiul lucrării

Termistorul este un dispozitiv semiconductor a cărui funcţionare se bazează pe variaţia puternică, neliniară, a rezistenţei sale cu temperatura. Din acest motiv termistorii au numeroase aplicaţii în sisteme de măsurare şi stabilizare a temperaturii.				Termistorii se realizează din materiale semiconductoare obţinute din compuşi oxidici ai metalelor din grupa 3d (a fierului) prin tehnologia specifică materialelor ceramice. În aceste materiale, conducţia electrică are loc printr-un mecanism de salt (hopping) activat termic al electronilor (hopping) între ioni de valenţă diferită situaţi în poziţii cristalografice echivalente (mecanism Vervey). Pentru acest mecanism de transport activat termic, rezistivitatea variază cu temperatura după legea:

( 1 )

unde Ea este energia de activare a conducţiei, KB este constanta Boltzmann iar T este temperatura absolută;  este un parametru de material ce depinde slab de temperatură astfel încât se poate considera  = const. Aici termenul exponenţial provine nu de la variaţia cu temperatura a concentraţiei purtătorilor, care în cazul oxizilor este constantă, ci de la dependenţa de temperatură a mobilităţii purtătorilor, deoarece în mecanismul de hopping al conducţiei, electronii trebuie să escaladeze bariere de potenţial de valoare Ea. Odată cu creşterea temperaturii tot mai mulţi electroni vor primi suficientă energie pentru a escalada această barieră de potenţial.									În practică, ceea ce se măsoară este rezistenţa termistorului, R(T). Cum R, vom avea:

( 2 )

Pentru a determina Ea se poate logaritma dependenţa R=R(T)

( 3 )

Ea reprezintă o dreaptă cu panta:

= A (slope)

Deci Ea = KB·A							( 4 )

Pe lângă energia de activare, Ea, un alt parametru important ce caracterizează termistorul este coeficientul de temperatură al rezistenţei, T, care se defineşte astfel:

( 5 )

Se observă că T este negativ şi depinde de temperatură. De aceea estimarea lui, din experiment, se face pentru variaţii mici de temperatură, în jurul unei valori de interes T (de exemplu, în jurul valorii T=303 K).

## Dispozitivul experimental

Pentru a determina dependența rezistenței termistorului de temperatură R(T), energia de activare a conducţiei Ea şi coeficientul de temperatură T se utilizează un dispozitiv experimental ca cel prezentat în Fig.1. Schema electrică a punţii Wheatstone, care permite măsurarea rezistenţei, este prezentată în Fig. 2.

Fig. 1						Fig. 2

T – termometru; Th – termistor; V - vas cu apă; P - plită electrică; S - sursă de alimentare; P.W. - punte Wheatstone; G – galvanometru

Când curentul prin galvanometrul G este 0, atunci R1R3=R2Rx. În acest caz, puntea este echilibrată, iar Rx=R1R3/R2. Aici, R1 este o rezistenţă reglabilă iar R3/R2 ia valori în intervalul 10-3-103 şi reprezintă un factor de scară.  Deci pentru a măsura rezistenţa Rx a termistorului se manevrează R1 până când G indică valoarea 0. Valorile rezistenţei R1 pentru care se realizează condiţia de echilibru precum şi factorul R3/R2 se citesc pe panoul punţii Wheatstone.

## Modul de lucru

- Utilizând montajul din Fig. 1, se măsoară valorile rezistenţei termistorului Th din 5 în 5 C în intervalul de temperatură 20C-70C. Valorile corespunzătoare temperaturii şi rezistenţei se trec în tabel;

- Se reprezintă grafic R=R(T). Se alege un interval nu mai mare de 5C, în jurul unei temperaturi T, pentru care reprezentarea poate fi aproximată cu o dreaptă şi se calculează panta C=R/T şi opţional coeficientul de temperatură al rezistenţei, T, corespunzător temperaturii T cu relaţia T= C/R, (vezi rel. 5);

- Se reprezintă grafic lnR=lnR(1/T). Conform consideraţiilor de mai sus reprezentarea trebuie să fie o dreaptă de pantă . Această pantă se poate determina şi prin metoda celor mai mici pătrate. Se determină energia de activare Ea, conform rel. 4, adică Ea=CKB. Opţional, folosind această valoare se calculează T cu relaţia 5 pentru temperatura T de la punctul b) şi se compară valorile obţinute pe cele 2 căi.

## Tabel pentru date experimentale

| Nr. | t | T | 1/T | R | lnR | Ea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | K | K-1 |  | - | J | eV |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |

KB = 1,38 10-23J/K		T: 273,15+ 25=298,15

1 eV = 1,6 10-19 J

Link pentru tabelul cu materiale semiconductoare:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_materials

## Caratcteristica statică de funcțioanre a termistorului

## Caracteristica liniarizată de funcționare a termistorului

# 3. SENZORI DE CÂMP MAGNETIC

## Principiul lucrării

În această lucrare se studiază senzori de câmp magnetic a căror funcționare se bazează pe efectul Hall.

#### Fig.1

Efectul Hall este un efect galvanomagnetic şi constă în apariția unei tensiuni UH într-o probă dintr-un material conductor sau semiconductor străbătută de un curent electric de intensitate I, atunci când se aplică un câmp magnetic de inducție B, conform Fig.1. Dacă curentul electric este generat de purtători de sarcină q pozitivă, care se deplasează cu viteza v, sub acțiunea forței Lorentz (FL) aceste sarcini sunt deviate spre una din fețele laterale ale probei şi determină apariția unui câmp electric EH perpendicular pe direcţia intensităţii curentului electric. Forța electrostatică care apare, se opune deplasării laterale a electronilor:

Iar la echilibru avem:

(1)

unde UH este tensiunea Hall.

Înlocuind pe v  din: I = n q v l d, unde n este concentrația purtătorilor de sarcină, din rel. (1) se obține:

UH=RHB.Id						(2)

unde   reprezintă constanta Hall. Pentru metale q = - e şi R < 0. Pentru semiconductori, având purtători de sarcină atât pozitivă cât şi negativă (goluri şi electroni) de concentrații p şi n  cu mobilitățile constanta Hall este:

considerând cazul

Luând în considerare şi tipul mecanismelor de relaxare al purtătorilor de sarcină se obține:

(3)

unde , pentru relaxare prin difuzie pe fononii acustici, impurități de ionizare, fotoni şi alte mecanisme;  este timpul de relaxare a conducției. Efectul Hall este însoțit de efecte de tip Etinghausen, Nerst - Etinghausen şi Richi - Leduc. Eliminarea lor se face inversând succesiv sensul curentului şi al câmpului magnetic, tensiunea Hall obținându-se prin medierea valorilor: U1 =U+I+B; U2 =U-I+B; U3 =U-I-B; U4 = U+I-B.

Eliminarea căderii de tensiune datorată nesimetriei contactelor pentru măsurarea tensiunii se face utilizând un montaj cu 5 contacte şi un potențiometru P3 de simetrizare (Fig.2).

## Modul de lucru

a) Se verifică montajul experimental şi domeniile de măsură ale instrumentelor (mA pentru curentul, I, prin probă, DC-mV-100mV pentru milivoltmetrul electronic cu care măsurăm tensiunea Hall UH şi conectarea corectă a sursei S2 pentru curentul, IB, prin electromagnet). Se verifică zeroul milivoltmetrului electronic atunci când S1 şi S2 sunt oprite.

Fig.2

2.SCHEMA MONTAJULUI EXPERIMENTAL ŞI MODUL DE LUCRU

b) Se cuplează sursa S1 şi cu potenţiometrul P1 se reglează treptat curentul I până la valoarea 4 mA, urmărind ca indicația milivoltmetrului electronic să fie la valoarea zero. In caz contrar, reglajul la zero se face cu potenţiometrul P3.

c) Se cuplează sursa S2 şi cu potențiometrul P2 se reglează curentul prin bobina electromagnetului la valori cuprinse  între 2 şi 5 A şi se citesc valorile corespunzătoare ale tensiunii Hall UH pe milivoltmetrul electronic.

d) Se repetă operațiile de la punctele b) şi c) pentru diferite valori ale curentului I până la 8 mA (cel puțin 5 valori echidistante).

e) Se determină valorile inducției câmpului magnetic B corespunzătoare valorilor IB utilizând graficul de etalonare al electromagnetului.

f) Se reprezintă pe acelaşi grafic UH= f(B) pentru diferitele valori ale curentului I prin probă şi se determină prin metoda grafică sau  metoda celor mai mici pătrate pantele dreptelor respective:

(4)

Pentru reprezentări grafice se poate folosi programul SciDavis instalat pe calculatoarele din laborator. Se utilizează o probă de germaniu - policristalin cu:.

g) Din relația (4) se calculează:  pentru curenții I prin probă, respectiv, utilizând rel.(3) se calculează  luând pentru q = 1,6. 10-19 C.

h) Valorile n obținute pentru curenții Ii se prelucrează statistic pentru eroarea pătratică medie şi eroarea relativă .

## Tabel cu date experimentale:

| I | IB | B | UH | RH | n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mA | A | T | mV | m3c-1 | m-3 | m-3 | % |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

## Calcule

# 4. TERMOREZISTORUL

## Consideraţii teoretice

Termorezistoarele funcționează pe baza creşterii rezistivității odată cu creşterea temperaturii.

Modelul electronilor liberi, presupune că electronii de valență ai metalelor sunt colectivizați şi se comportă ca un gaz perfect. În absența unor câmpuri electrice sau magnetice electronii liberi se mişcă haotic, cu aceeaşi probabilitate după orice direcție din spațiu. Sub acțiunea unui câmp electric constant   după o direcție dată, apare o componentă de mişcare a tuturor electronilor  dirijată după această direcție, suprapusă peste mişcarea haotică termică. In mişcarea lor, electronii se ciocnesc cu impuritățile, defectele de rețea sau fononii. Conform modelului clasic (Drude) conductibilitatea electrică are valoarea :

(1)

unde n este concentraţia electronilor,  m*  masa efectivă a electronilor,  timpul de relaxare (timpul dintre două interacţii consecutive ), e sarcina electronilor, iar  mobilitatea lor. Se ştie

(2)

unde  reprezintă rezistivitatea conductorului, ℓ şi S dimensiunile geometrice ale acestuia respectiv lungimea şi secțiunea iar R este rezistenta electrică. In cazul metalelor, concentrația electronilor rămâne practic constantă cu creşterea temperaturii, creşterea rezistivității este determinată de scăderea mobilității purtătorilor, ca rezultat al creşterii împrăştierii electronilor de către vibrațiile rețelei cristaline (cvasiparticule numite fononi). Rezistivitatea unui metal conținând atomi de impurități are forma :

(3)

unde  este contribuția mişcării termice iar  este rezistivitatea cauzată de împrăştierea undelor asociate electronilor pe atomi de impurități, care perturbă periodicitatea rețelei. La zero absolut rezistența extrapolată, numită rezistență reziduală, este egală cu  pentru metalele şi aliajele ce nu trec în stare de supraconductibilitate. Aceasta este independentă de temperatură şi are valori de 105 – 106 ori mai mare ca la temperatura de 20oC, depinzând de puritatea metalului.

Contribuția rețelei sau a fononilor la rezistivitate depinde de temperatură. In metale simple este proporțional cu temperatura în afară de regiunea temperaturilor foarte joase.

Proporționalitatea cu T la temperaturi mai mari rezultă din faptul că probabilitatea împrăştierii electronilor este proporțională cu numărul de fononi.

În domeniul temperaturilor înalte, variaţia rezistivităţii este caracterizată de legea:

(4)

sau

(5)

iar 			             R = R0 (1+α·t)		                                                      	(6)

unde t0 = 0 oC,  rezistivitatea la 0 oC, Ro = rezistența la 0 oC

Schema de principiu a instalației este dată în fig. 1. Rezistența se măsoară cu puntea Wheatstone.  Pentru masurarea temperaturii în domeniul 20  600 C se foloseşte un termometru. Dimensiunile geometrice ale firului din care este confecționat rezistorul sunt ℓ = 10 m, Φ = 0,5 mm.

## Modu de lucru

- stabileşte modul de folosire al punţii Wheatstone .

- Se conectează plita cu agitatorul magnetic şi se urmăreşte creşterea  temperaturii şi concomitent  creşterea rezistenţei. Datele se trec în tabel.

- Ţinând cont de dimensiunile geometrice ale sârmei de cupru,cu ajutorul relaţiei 2 se calculează rezistivitatea.

- Se reprezintă grafic dependența R(t) care reprezintă carecteristica statică a termorezistorului.

- Se determină rezistența la t0 = 0 oC și α, coeficientul de temperatură al rezistivității.

- Se analizează posibilitatea folosirii termorezistorului ca și senzor de temperatură.

## Tabel cu date experimentale

l=10 m

d=0,5 mm

| Nr. crt. | t | R |  | R0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0C |  | · m |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

## Caracteristica de funcționarea a termorezistorului

# 5. MĂSURAREA T.E.M. A SURSELOR  PRIN METODA COMPENSAŢIEI

## Consideraţii teoretice

Sursele de tensiune sunt dispozitive care au rolul de a menține circulația purtătorilor de sarcină printr-un circuit închis. Între doi electrozi aflați  la potențiale diferite  şi  sarcinile circulă de la electrodul cu potențial mai mare spre electrodul cu potențial mai mic până la egalarea potențialelor. Pentru ca  transportul purtătorilor de sarcină  să nu înceteze şi astfel intensitatea curentului să devină nulă, este necesar să se efectueze un lucru mecanic împotriva forțelor câmpului electric dintre electrozi. Mărimea

(1)

unde  este intensitatea câmpului electric imprimat şi integrarea se face pe circuitul închis  se numeşte tensiune electromotoare a sursei (t.em.). Forțele imprimate  au rolul de a învinge atracția electronilor de către anod (polul pozitiv al sursei) şi respingerea lor de către catod (polul negativ al sursei).

Tensiunea electromotoare este caracteristica de bază a unei surse de tensiune, fiind o mărime practic constantă. În schimb tensiunea la bornele sursei scade odată cu creşterea curentului ce o străbate, şi aceasta, datorită rezistenţei interne a sursei. Căderea de tensiune în interiorul sursei micşorează t.e.m. furnizată. În baza legilor Kirchhoff se poate scrie;

(2)

unde R este rezistența circuitului exterior, iar r este rezistența internă.

## Principiul metodei

Metoda compensaţiei evită pierderea de tensiune din interiorul sursei prin anularea curentului care circulă prin sursă. Modul în care se face aceasta este ilustrat în fig.1. este tensiunea electromotoare a unei surse etalon. este tensiunea de măsurat. Cele două surse se leagă în opoziţie. În nodul A intră curenţii şi. Prin modificarea poziţiei cursorului C, curentul prin galvanometru G şi deci prin sursa de tensiune poate fi anulat. În acest caz () căderea de tensiune pe rezistenţa Rx reprezintă chiar tensiunea electromotoare a sursei:

(3)

Se va demonstra această afirmație pe baza legilor lui Kirchhoff.

Întrucât pentru această determinare este necesară o sursă etalon (de ex. element Weston) stabilă în timp, vom prezenta o metodă de măsurare care folosind principiul de sus, elimină totuşi cunoaşterea valorii.

## Modul de lucru

- Se realizează montajul din fig.2; în cazul montajului făcut se identifică aparatele din schemă cu cele montate pe masa de lucru.

- Se fixează valoarea R1 = 3000  pe cutia de rezistențe R.

- Se închide întrerupătorul K1 pentru a asigura alimentarea circuitului principal.

- Se închide întrerupătorul K2. Prin circuitul ABCK2A trece un curent indicat de galvanometrul G. Este satisfăcută legea:

(4)

- Se reglează poziția cursorului pe reostatul R până când acul galvanometrului indică zero şi la închideri şi deschideri repetate ale întrerupătorului K2 acul numai deviază. În această situație este satisfăcută relaţia:

(5)

unde I1 este indicat de miliampermetru (mA).

- Se repetă operaţiile c), d) şi e) de cel puţin 6 ori dând lui R1 valori crescătoare în intervalul (3000  7000) .

- Se trec datele în tabelul de mai jos. Se calculează pe baza ecuaţiei (5).

- Se calculează eroarea medie pătratică  pe baza relaţiei;

unde este eroarea absolută a primei măsurători, n este numărul de determinări, iar   este valoarea medie aritmetică a t.e.m.

## Tabel cu date experimentale

| Nr. crt | I |  |  | R1 | εx | ε | ∆ε | ε (Eroare relativă) | σε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | div | K/div | A | Ω | V | V | V | % | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. DETERMINAREA SARCINII SPECIFICE A ELECTRONULUI PRIN METODA MAGNETRONULUI

Sarcina specifică a electronului reprezintă raportul dintre sarcina e şi masa de repaos m a acestuia. Determinarea acestei mărimi prin metoda magnetronului se bazează pe acţiunea câmpurilor electric şi magnetic asupra traiectoriei sale (v. forţa Lorentz).					Magnetronul este un tub electronic special: o diodă cu anod cilindric şi catod  central (tip. EY-86) plasată într-un solenoid, astfel încât direcţia vectorului inducţie magnetică,  să coincidă cu axa de simetrie. In prezenţa unui câmp magnetic nenul (B  0) traiectoria electronilor ce străbat spaţiul anod - catod sub acţiunea câmpului electric accelerator, se curbează. Această deviere de la traiectoria liniară creşte cu B ajungându-se peste valori B > Bcritic la situaţia în care electronii nu mai ating anodul; în acest caz curentul anodic scade sensibil. Ecuaţia de mişcare a electronului într-un asemenea tub conduce la:

(1)

unde e/m este sarcina specifică a electronului, U - tensiunea de accelerare a electronului, R - raza anodului, Bo - inducţia magnetică pentru care se anulează (teoretic) curentul prin circuit. Inlocuind expresia  obţinem:

de unde , iar                                     (2)

unde Io reprezintă intensitatea curentului critic de alimentare a solenoidului (pentru care curentul anodic scade la zero în mod teoretic).

Dispozitivul experimental se compune din trei circuite. primul circuit alimentat la bornele 1 şi 2 la tensiunea continuă, prin intermediul întrerupătorului k1 şi al potenţiometrului R1, este circuitul anodic al tubului magnetron T (v. fig.). Cu ajutorul voltmetrului V şi al miliampermetrului mA se măsoară valorile tensiunii de accelerare a electronilor, respectiv valorile curentului anodic Ia. Al doilea circuit alimentat la bornele 3 şi 4 tot cu o tensiune continuă, este circuitul solenoidului S, compus din întrerupătorul k2, potenţiometrul R2 şi ampermetrul A, care măsoară curentul IH. Al treilea circuit este cel de încălzire al catodului magnetronului, alimentat la reţeaua de tensiune alternativă, prin intermediul transformatorului Tr (220/6,3 V).

## Modul de lucru:

- Se conectează transformatorul Tr la reţeaua de 220 V c.a.

- Se conectează redresorul de curent alternativ la reţeaua de curent alternativ; se închide întrerupătorul k1 şi cu ajutorul reostatului R1 se aplică tubului magnetron o tensiune de 40 V menţinută constantă şi citită la voltmetrul V (Ua = 40V).

- Se conectează redresorul de 24 V şi se închide întrerupătorul k2; cu ajutorul potenţiometrului R2 se modifică tensiunea continuă aplicată solenoidului astfel ca pe scara ampermetrului A, curentul IH citit să varieze din 5 în 5 diviziuni. Pentru fiecare valoare IH se notează curentul anodic corespunzător Ia. Operaţia se repetă pentru diferite Ua.

- Se reprezintă pe hârtie milimetrică familia de curbe Ia = f(IH); fiecare curbă corespunde unei tensiuni U diferite. Pe măsura creşterii curentului IH şi deci a lui B, curentul anodic Ia prezintă la început un palier, apoi o scădere accentuată, ceea ce dovedeşte atingerea valorii critice B0.

- Din graficul Ia = f(IH) se obţine din punctele de inflexiune ale curbelor valorile curenţilor critici I0.

- Se calculează e/m cu relaţia (2) şi se face media determinărilor sarcinii specifice. Datele se trec în tabel.

## Tabel cu date experimentale:

| Ua | IH | Ia | I0 | e/m | e/m | e/mteor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | A | A | A | C/kg | C/kg | C/kg |

Atentie: a) Să nu se depăşească 60 V pentru Ua.

b) După fiecare fixare a curentului IH să se reducă tensiunea Ua exact la valoarea de lucru.

## Graficul măsurătorilor

## Graficul primei derivate

## Graficul celei de a doua derivată

# 7. STUDIUL DISTRIBUŢIEI BOLTZMANN

## Principiul lucrării

Într-un gaz ideal aflat într-un câmp extern caracterizat prin energia potențială p (x, y, z) a unei molecule, numărul dN de molecule aflate în elementul de volum dV = dx. dy. dz  este dat de distribuția Boltzmann:

(1)

cu N0 - numărul total de molecule,

,

T – temperatura,

K – constanta Boltzmann.

Dacă gazul în cauză este format din electroni şi câmpul extern este un câmp electrostatic omogen de intensitate E0 orientat după sensul pozitiv al axei Oz avem p = e E0 z cu e – sarcina electronului şi z  (0, ). Atunci rezultă că numărul N (z>D) al electronilor care au p  eUf = e E0 D este:

(2)

unde Uf = E0D – tensiunea de frânare a electronilor pe distanța D. Prin logaritmare din (2) rezultă relația:

(3)

În această lucrare se verifică această relație  care reprezintă  o consecință particulară a distribuției Boltzmann (1).

## Descrierea dispozitivului experimental

U1=6,3V

C1

A

A

V

C2

U2=1V

-

+

Gazul electronic studiat este format în interiorul unei diode prin emisie termoelectronică de pe catod.

Frânarea electronilor se asigură prin aplicarea între anod şi catod a unei tensiuni de frânare Uf (de notat că anodul şi catodul au suprafețe echipotențiale).Electronii în număr de N în unitatea de timp, care au p  e Uf  ajung la anod şi dau naştere curentului anodic de intensitate Ia şi deci:

(4)

Temperatura T a gazului de electroni este condiționată de intensitatea If a curentului de filament şi deci T poate fi schimbată prin modificarea If (prin cursorul C1).

## Modul de lucru

- Se cuplează dispozitivul la sursele de tensiune U1 şi U2.

- Prin cursorul C1 se reglează o anumită valoare If1 a intensității filamentului, valoare ce rămâne fixată în cursul operațiilor de la punctul c).

- Cu cursorul C2 se reglează valorile lui Uf, crescător din 0,05 în 0,05V în intervalul 0 ÷ 0,5V şi se citesc valorile corespunzătoare ale lui Ia . Valorile respective ale lui Uf şi Ia se trec în tabel.

- Cu ajutorul relației (4) se determină valorile lui N şi se trec în tabel. Se calculează apoi valorile variabilei y=lnN care se trec de asemenea în tabel.

- Se reprezintă grafic funcţia y = f(x) cu y = lnN şi  x = Uf .

- Se determină (grafic sau/şi analitic – prin metoda celor mai mici pătrate) valorile lui  N0 şi ale lui T care se trec în tabel.

- Se repetă operațiile de mai sus pentru alte valori If2, If3,….. ale curentului de filament.

Valori numerice:

-    e = 1,6 . 10-19C

-    k =  1,38 . 10-23 JK-1

## Tabel cu valori experimentale:

| Nr. crt. | If | U | Ia | N | y=lnN | A | B | T | N0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | V | A |  |  |  |  | K |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Graficul distribuției Boltzmann

# 8. DETERMINAREA FRECVENŢEI UNEI TENSIUNI ALTERNATIVE CU AJUTORUL OSCILOSCOPULUI ELECTRONIC

## Aparate

- Osciloscop electronic

- Generator de frecvență

- Transformator de rețea

## Principiul lucrării

Scopul acestei lucrări este determinarea frecvenței unei oscilații. Pentru aceasta, ea se compune cu o oscilație perpendiculară, de frecvență cunoscută, cu ajutorul osciloscopului electronic. Ca rezultat al compunerii se obțin figuri complexe numite figuri Lissajous, după aspectul cărora se poate determina frecvența necunoscută.

Pe plăcile de deflexie orizontală ale osciloscopului se aplică o oscilaţie de frecvenţă cunoscută de la un generator de frecvenţă, iar pe plăcile de deflexie verticală, curentul alternativ de la reţea, de frecvenţă necunoscută. Ecuaţiile parametrice ale celor două mişcări oscilatorii perpendiculare sunt de forma:

Introducem notațiile  şi . Ecuaţiile (1) şi (2) devin:

Adunând la dreapta şi la stânga relației (4) termenul  şi aplicând formula lui Moivre , ecuația (4) devine:

Explicitând membrul drept şi egalând părțile reale obținem ecuația traiectoriei. Dacă n este un număr rațional de forma , atunci pentru  ecuația (5) are  soluții pentru y, iar pentru  obţinem  soluții pentru x. Traiectoria punctului descrie o serie de curbe compuse din mai multe ramuri, numite figuri Lissajous. Ţținând cont de definiția lui n, obținem relația

Fig. 1

Observăm că raportul frecvențelor (pulsațiilor) este egal cu raportul numerelor de puncte de intersecție ale figurilor cu dreptele  şi , duse paralel cu axele de coordonate (vezi Fig. 1).

Cunoscând, de exemplu, frecvența  şi determinând  şi  din numărul de intersecții ale figurii Lissajous cu dreptele  respectiv , din (6) rezultă că se poate calcula frecvența necunoscută  cu relația

În cazul în care , din relația (5) rezultă:

Relația (8) reprezintă ecuația unei elipse care poate degenera într-o dreaptă pentru  sau , respectiv într-un cerc de rază  pentru  şi .

## Dispozitivul experimental

Realizarea montajul experimental are în vedere posibilitatea de simulare şi vizualizare a mişcării oscilatorii armonice a unui punct material cu ajutorul spotului luminos al unui osciloscop, dacă la bornele de intrare pentru baleiajul pe orizontală sau verticală a acestuia se aplică o tensiune alternativă. La bornele de intrare ale osciloscopului pentru baleiajul pe ori- zontală se conectează generatorul de frecvență (GF), iar la bornele pentru baleiajul pe verticală transformatorul de rețea (Tr.) (vezi Fig. 2).

## Modul de lucru

- Se realizează montajul experimental.

- Se conectează la rețea osciloscopul şi se pune în funcțiune manevrând comutatorul de rețea. Se deconectează baza de timp şi se reglează luminozitatea, focalizarea şi poziția spotului luminos în centrul ecranului.

- Se conectează la rețea generatorul de frecvenţă GF, se pune în funcțiune prin comutatorul de rețea şi se reglează amplitudinea semnalului, astfel încât baleiajul spotului să nu depăşească limita ecranului osciloscopului. Se alege o gamă de frecvență care conține frec- vența .

- Se conectează la rețea transformatorul Tr. şi se reglează amplificarea pe Oy a oscilosco- pului astfel încât dimensiunile verticale ale figurii obținută pe ecran să nu depăşească limi- tele ecranului.

- Se modifică frevența  a generatorului, în limita gamei de frecvență aleasă, până când se obține o imagine stabilă a traiectoriei (figura Lissajous). Utilizând planşa anexă, se deter- mină numărul de intersecţii  şi  ale figurii obținute cu dreptele , respectiv , pentru valori diferite ale defajului  (). Cu relația (7) se calculează frec- vența  a tensiunii de rețea.

- Se repetă operațiile de la punctul e) pentru diverse figuri, cu valori diferite ale raportului . Valorile obținute pentru  se mediază şi se prelucrează statistic.

Cu datele obținute se completează următorul tabel.

## Tabel cu date experimentale

| Nr. crt. | Figura Lissajous |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hz |  |  |  | Hz | Hz |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

# 9.SISTEM DE ACHIZIȚIE DE DATE PENTRU STUDIUL CIOCNIRILOR

## Scopul lucrării

Studiul ciocnirii a două corpuri şi verificarea conservării impulsului şi energiei pentru ciocniri elastice şi ciocniri inelastice.

## Consideraţii teoretice

Considerăm două corpuri de mase  şi  care suferă o ciocnire elastică. Înainte de ciocnire, impulsurile celor două corpuri sunt  şi , iar după ciocnire impulsurile lor sunt  şi . În cazul ciocnirii elastice, impulsul total şi energia cinetică totală se conservă:

,	(1)

.	(2)

În cele ce urmează, considerăm că mişcările corpurilor sunt unidimensionale. Mai mult, considerăm că  (corpul  se află iniţial în repaus). Combinând cele două legi de conservare, se obţin impulsurile după ciocnire:

, .	(3)

Considerăm că energia cinetică iniţială a corpului  este  şi după ciocnire cele două corpuri au energiile cinetice  şi . Acestea sunt date de:

, .	(4)

În cazul în care ciocnirea este perfect inelastică, doar impulsul se conservă, iar vitezele corpurilor după ciocnire vor fi egale:

.	(5)

Se obţine:

, ,	(6)

, .	(7)

Apare astfel o pierdere de energie:

.	(8)

În cazul în care , pierderea de energie este .

## Montaj experimental

Fig. 1. Montaj experimental

Fig. 2. Modul de conectare a barierelor de lumină la unitatea Cobra3

Montajul experimental este compus dintr-o cale de rulaj pe aer, prevazută cu o conductă cu orificii, pe care se pot deplasa două planoare uşor din tablă şi o pompă de aer. Când se injectează aer în conductă, acesta este evacuat prin orificiile situate în partea superioară, făcând planoarele să leviteze. În acest mod, forţele de frecare la deplasarea planoarelor sunt mult reduse. Masa planoarelor poate fi modificată adăugând mase gradate pe suporţii lor. Aceste mase trebuie sa fie de aceeaşi valoare şi se plasează simetric pentru a nu destabiliza planorul. La capătul căii de rulaj se plasează un opritor.

## Mod de lucru

1) Se cântăresc planoarele.

2) Se porneşte pompa de aer şi se urmăreşte mişcarea planoarelor. Dacă planoarele nu rămân în repaus, se ajustează picioruşele căii de rulaj până se atinge poziţia orizontală a acesteia.

Fig. 3. Setările pentru măsurarea vitezelor înainte şi după ciocnire

3) În programul Timer / Counter se aleg setările conform figurii 3.

4) Planorul din dreapta va fi poziţionat în centrul căii de rulaj, acesta trebuind să fie iniţial în repaus. Planorul din stânga se ataşează cu ajutorul magnetului la sistemul de pornire. Bariera luminoasă din stânga se plasează între cele două planoare, iar bariera luminoasă din dreapta se plasează dincolo de planorul din dreapta. Pe planoare se montează ecranele de 100 mm lăţime care vor trece prin dreptul senzorilor cu barieră luminoasă.

## Ciocniri elastice:

5) Se montează pe planorul din stânga furca cu bandă elastică, iar pe planorul din dreapta suportul cu placă. Aceste elemente se montează în partea de jos a planoarelor pentru ca să fie cât mai apropiate de centrul lor de masă şi în poziţii opuse astfel încât să medieze contactul între cele două planoare la ciocnire.

6) Sistemul de pornire este împins pe prima poziţie. Pe ambele planoare se plasează câte o masă de 20 g (10 g + 10 g).

7) Se acţionează sistemul de pornire şi se măsoară vitezele înainte şi după ciocnire.

8) Se repetă măsurătorile, crescând masa planorului aflat iniţial în repaus din 20 g în 20 g până la 80 g sau cu oricare alte valori posibile cu masele date. După încărcarea completă a planorului, se pot muta pe rând masele pe celălalt planor.

9) Se repetă seria de măsurători pentru cazul în care sistemul de pornire este împins pe poziţiile 2 şi 3.

## Ciocniri inelastice:

10) Se montează pe planorul din stânga acul, iar pe planorul din dreapta tubul cu plastilină – în partea de jos a planoarelor şi în poziţii opuse.

11) Se repetă în mod identic paşii de la ciocniri inelastice. În urma ciocnirii, planoarele trebuie să rămână prinse unul de altul.

Observaţie: Vitezele planoarelor vor primi un semn în funcţie de orientarea lor. Se alege o axă de coordonate paralelă cu calea de rulaj, cu originea în capătul din stânga al acesteia, unde se află sistemul de pornire, şi orientată spre capătul opus al căii de rulaj.

## Tabel cu valori măsurate:

| Nr. crt. | Corpuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | m/s | m/s | Ns | Ns | J | J | Ns | Ns | J | J | J | J |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 10. MĂSURĂTORI CU OSCILOSCOPUL

## Scopul lucrării

Scopul lucrării este studiul cu ajutorul osciloscopului a unui circuit serie RLC de curent alternativ

## Teoria lucrării

Un circuit serie RLC de curent alternativ arată ca în figura de mai jos:

La bornele circuitului se aplică o tensiune alternativă, care are expresia:

(1)

în care:	- reprezintă valoarea instantanee a tensiunii alternative

- reprezintă valoarea maximă a tensiunii alternative

- reprezintă pulsația tensiunii alternative care este legată de frecvența  prin relația

- reprezintă timpul

- reprezintă faza tensiunii alternative

Prin alimentarea circuitului RLC cu tensiunea alternativă dată de expresia (1), prin circuit va lua naștere un curent alternativ care are expresia:

(2)

i

UL max – UC max

ULmax max

UC max

UR

Umax

(axa de referinta)

unde  reprezintă valoarea instantanee a curentului alternativ din circuit, iar  reprezintă amplitudinea (valoarea maximă) a curentului alternativ. Pe fiecare element de circuit vom avea o cădere de tensiune, iar diagrama fazorială a tensiunilor pe cele trei elemente de circuit (considerate  ideale) este următoarea:

Dacă se ia ca referință fazorul curentului, atunci valorile instantanee ale căderilor de tensiune pe cele trei elemente de circuit sunt:

(3)

(4)

(5)

Tensiunea la borne este atunci:

(6)

unde  reprezintă impedanța circuitului serie de curent alternativ,  reprezintă reactanța capacitivă iar  reactanța inductivă.

Între aceste mărimi există relația:

(7) 			(8)

(9) 			(10)

(11) 			(12)

(13)

Cu ajutorul osciloscopului putem determina valorile maxime ale tensiunilor de pe elementele de circuit, întrucât osciloscopul ne permite să vizualizăm forma semnalului electric în timp, ca  în figura de mai jos:

O oscilație completă în timp a semnalului alternativ se face în timpul T numit perioadă, această mărime fiind legată de frecvență prin relația:

(14)

## Modul de lucru și instalația experimentală

Se studiază un circuit serie de curent alternativ care are următoarele elemente de circuit:

și o bobină a cărei inductanță L trebuie determinată, rezistența ohmică a bobinei fiind .

Se fac următoarele operații:

- Se alimentează circuitul de curent alternativ cu ajutorul transformatorului

- Se vizualizează cu ajutorul osciloscopului tensiunea electrică pe rezistența calibrată

- Se determină perioada T a tensiunii alternative prin înmulțirea numărului de diviziuni corespunzătoare acesteia de pe axa timpului cu constanta de timp fixată pe osciloscop.

- Se determină frecvența și pulsația tensiunii alternative  și

- Se determină valoarea maximă  a tensiunii alternative pe rezistența R și se determină valoarea maximă  a curentului din circuit cu ajutorul relației (8).

- Se muta bornele de măsură ale osciloscopului astfel încât să măsoare tensiunea pe întregul circuit RLC și se determină valoarea maximă a tensiunii  la bornele circuitulul R,L,C.

- Se determină valoarea impedanței circuitului cu formula:

(15)

- Ținând cont că și bobina are o rezistența ohmică  formula impedanței este:

(16)

- Se determină folosind formula (16) valoarea inductanței L a bobinei din circuitul de curent alternativ.

## Datele experimentale

| Nr. crt. |  |  |  | URmax | ULmax | UCmax |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Hz) | (s) | (V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (Ω) | (H) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |